Messmethode:

Grundlage ist die Vorschrift TAPPI T 529 om-04*, sowie die Arbeitsanweisung zur pH-Wert Messung der DIN-Empfehlung nach Hofmann/Wiesner*

Gemessen mit: kalibrierten pH-Elektroden für Oberflächen von Mettler Toledo oder Hanna Instruments

•	Festlegen des Messpunktes nach Raster (2,5 cm x 2,5 cm)

•	Aufbringen eines Wassertropfens (demineralisiert)

•	Aufsetzen der pH-Elektrode auf den Wassertropfen ohne Lufteinschluss

•	Messung nach Bedienungsanweisung der pH-Elektrode

*Tse, S. (2007): Guidelines for pH-measurements in conservation. Technical Bulletin

*DIN-Empfehlung: Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Hofmann, Rainer / Wiesner, Hans-Jörg, Beuth Verlag